FECAP – FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

Curso de Ciência da Computação

6º Semestre — Turma 6º CCOMP

SWING SENSE

RELATÓRIO DE TESTES — ENTREGA 1

(Sistemas Embarcados e Robótica)

Grupo 1 – AGLT

Antônio Petri de Moraes Soares de Moura e Oliveira

Gabriel Higobassi Paschoal

Lucas Silva Maciel

Thiago Akira Higa Mitami

São Paulo

2026

1 OBJETIVO

Este relatório descreve a montagem do circuito básico (ESP32-C3 SuperMini e sensor MPU6050) e os testes realizados para validar a leitura de dados do sensor e o funcionamento da máquina de estados de detecção de tacada, primeira etapa funcional do projeto Swing Sense.

2 MATERIAIS E MONTAGEM DO CIRCUITO

2.1 Componentes utilizados

- 1x ESP32-C3 SuperMini (microcontrolador Wi-Fi/BLE)

- 1x MPU6050 / GY-521 (acelerômetro e giroscópio, 6 eixos)

- 1x Protoboard (830 pontos)

- 4x jumpers macho-macho

- 1x cabo USB-C (alimentação e gravação do firmware)

2.2 Conexões físicas

| Pino do MPU6050 | Pino do ESP32-C3 SuperMini | Função |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | Alimentação do sensor |
| GND | GND | Referência de terra |
| SDA | GPIO 8 | Dados I2C |
| SCL | GPIO 9 | Clock I2C |

O esquema completo do circuito foi elaborado no simulador Wokwi, que oferece suporte oficial ao ESP32-C3 (diferente do Tinkercad, que não possui esse modelo específico em sua biblioteca de componentes). O projeto está disponível em: https://wokwi.com/projects/473918725286247425, e o arquivo de simulação (sketch, diagrama e lista de bibliotecas) acompanha esta entrega.

3 PARÂMETROS ELÉTRICOS

| Parâmetro | Valor | Origem | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensão de alimentação (VCC → MPU6050) | 3.3 V | Medido com multímetro | Medição em paralelo entre VCC e GND do MPU6050; confirma a especificação de projeto (evitar os 5V para não ultrapassar o limite do chip de 3.46V). |
| Corrente do MPU6050 (giroscópio ativo) | ≈ 3.6 mA | Medido com multímetro | Medição em série na linha VCC do MPU6050; valor obtido próximo ao de referência do fabricante (InvenSense, PS-MPU-6000A), confirmando o dado do datasheet. |
| Corrente do MPU6050 em standby | ≈ 5 µA | Datasheet (InvenSense, PS-MPU-6000A) | Valor de referência do fabricante; não medido diretamente nesta etapa. |
| Corrente do ESP32-C3 (modo ativo, sem rádio) | dezenas de mA (variável) | Datasheet do fabricante (Espressif) | Valor típico de referência; varia conforme uso de CPU/periféricos. Não medido diretamente nesta etapa. |

4 TESTES FUNCIONAIS REALIZADOS

4.1 Teste 1 — Leitura bruta do sensor

Validação inicial da comunicação I2C entre o ESP32-C3 e o MPU6050: leitura contínua dos valores de aceleração (m/s²) e giro (rad/s) nos três eixos, exibidos no Monitor Serial (115200 baud). Confirmou-se que o sensor responde corretamente a movimentos manuais e que, em repouso, os valores de aceleração ficam próximos da gravidade terrestre (entre 9,6 e 11,4 m/s², variando conforme a orientação da placa — desvio típico de sensores MEMS não calibrados de fábrica).

4.2 Teste 2 — Máquina de estados de detecção de tacada

Implementação de uma máquina de estados finitos (PARADO → PREPARACAO → IMPACTO → RECUPERACAO → PARADO) que identifica o início de um movimento (rotação sustentada), detecta o pico de aceleração do impacto e classifica o tipo de golpe (saque, forehand ou backhand) com base na orientação do sensor no momento do impacto. Os dados coletados nesse teste estão detalhados na seção 5.

5 DADOS COLETADOS — MONITOR SERIAL

Trecho de log obtido durante um teste manual, simulando tacadas com a montagem na protoboard:

| Tempo relativo | Evento | Valores lidos | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,000 s | TACADA DETECTADA | accelZ = 8.52 ¦ giroZ = -1.34 | Classificado como BACKHAND |
| 0,348 s | PARADO | — | Sistema pronto para nova tacada |
| 0,519 s | PREPARACAO | — | Rotação sustentada detectada |
| 1,503 s | CANCELADO (timeout) | — | ≈984 ms em preparação sem impacto — acionou o timeout de segurança (1000 ms configurado) |
| 1,503 s | PREPARACAO | — | Nova tentativa iniciada imediatamente |
| 1,641 s | TACADA DETECTADA | accelZ = 0.63 ¦ giroZ = -2.61 | Classificado como SAQUE |
| 2,015 s | PARADO | — | Sistema pronto para nova tacada (recuperação em ≈374 ms) |
| 2,156 s | PREPARACAO | — | Rotação sustentada detectada |
| 3,168 s | CANCELADO (timeout) | — | ≈1012 ms em preparação sem impacto |
| 3,168 s | PREPARACAO | — | Nova tentativa iniciada imediatamente |
| 4,195 s | CANCELADO (timeout) | — | ≈1027 ms em preparação sem impacto |

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

- O temporizador de segurança (timeout de preparação, configurado em 1000 ms) funcionou corretamente: os três cancelamentos registrados ocorreram entre 984 ms e 1027 ms após o início da preparação, dentro da margem esperada considerando o intervalo de leitura do loop (10 ms).

- O tempo de recuperação observado (retorno ao estado PARADO após um impacto) foi de aproximadamente 374 ms, compatível com o parâmetro TEMPO_ESTAVEL_RECUPERACAO configurado no firmware (150 ms), somado ao tempo necessário para a aceleração decair até o limiar de estabilidade.

- A medição em bancada da tensão de alimentação e da corrente do MPU6050 confirmou os valores de referência do datasheet, validando o dimensionamento elétrico do circuito.

- A classificação de tipo de golpe está funcionando de acordo com a regra implementada no código (accelZ < 3.0 → SAQUE; caso contrário, o sinal do giroZ decide entre FOREHAND e BACKHAND). No entanto, essa regra ainda não foi validada contra um gabarito (registro de qual golpe físico foi realmente executado em cada tacada), o que é necessário antes de considerar a classificação confiável.

- Os cancelamentos por timeout indicam movimentos de preparação que não geraram um pico de aceleração suficiente para configurar impacto — comportamento esperado do sistema, que evita registrar falsos positivos.

7 LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

- Realizar testes com o sensor fixado de forma rígida (não segurado manualmente na protoboard), para reduzir a variação entre golpes.

- Registrar o tipo de golpe realmente executado em cada teste, para validar a taxa de acerto da classificação.

- Medir a corrente elétrica do ESP32-C3 isoladamente (em modo ativo e em standby), complementando a medição já realizada do MPU6050.

- Mapear definitivamente os eixos físicos do sensor (X, Y, Z) na orientação final de montagem na raquete, antes de fixar os limiares definitivos de classificação.

- Migrar a saída de dados de Serial.println() para transmissão via Bluetooth (BLE), próxima etapa do projeto.

8 CONCLUSÃO

O circuito básico foi montado e testado com sucesso: a comunicação I2C entre o ESP32-C3 SuperMini e o MPU6050 está estável, e a máquina de estados de detecção de tacada identifica corretamente os instantes de preparação, impacto e recuperação do movimento, com temporização dentro do esperado. As medições elétricas em bancada confirmaram os valores de referência do datasheet. A classificação do tipo de golpe está implementada e funcional, mas requer validação adicional e calibração fina antes de ser considerada confiável para a próxima etapa do projeto.